業務部門における地球温暖化対策点検表

【目　次】

１．地球温暖化対策計画書制度体系図　　　　　　　　　　　・・・BA-2

２．点検表（業務部門）の活用方法　　　　　　　　　　　　・・・BA-3

３．建築及び設備概要の整理表　　　　　　　　　　　　　　・・・BA-4

４．点検表（業務部門）

-1　一般管理事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・BA-5

-2　熱源設備、熱搬送設備　　　　　　　　　　　　　　・・・BA-9

-3　空気調和設備、換気設備　　　　　　　　　　　　　・・・BA-10

-4　給湯設備、給排水設備、冷凍冷蔵設備、ちゅう房設備・・・BA-18

-5　受変電設備、照明設備、電気設備　　　　　　　　　・・・BA-20

-6　昇降機、建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・BA-23

-7　負荷平準化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・BA-24

５．削減対策の選定チェックリスト　　　　　　　　　　　　・・・BA-25

東京都地球温暖化対策削減対策メニュー集

【目　次】

削減対策メニュー集（業務部門編）　　　　　　　　　　　　・・・BB-1

１．地球温暖化対策計画書制度体系図

業務部門における地球温暖化対策点検表は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（環境確保条例）に基づき、知事が策定した東京都地球温暖化対策指針において、以下のとおり位置づけられたものである。

指針（抜粋）

地球温暖化対策指針　第1編　第6　計画書の作成

４　削減対策の選定等

（１）工場・事業場の設備等に係る削減対策の選定等

計画書提出予定者は、工場・事業場の設備等に係る削減対策を検討し、選定し、及び計画書に計上するため、知事が別に示す点検表を活用し、次に掲げる手順によって行うものとする。

本点検表の位置付け

２．点検表（業務部門）の活用方法

１　計画書作成時における活用方法

削減対策の選定は、

- エネルギー使用の現状を把握する。　　　・・・建築及び設備概要の整理表

- 削減対策の実行可能性を確認する。　　　・・・点検表

- 削減対策を選定する。　　　　　　　　　・・・削減対策の選定チェックリスト

- 削減対策を「基本対策」又は「目標対策」に区分する。

・・・（参考）削減対策メニュー集（別冊）

- 削減対策による削減効果を算定する。　　・・・（参考）削減対策事例集（業務部門）（別冊）

２　削減対策の進捗を確認するための活用方法

削減対策の進捗を確認するには、

- 設備の更新、改修などの状況を記録する。　・・・建築及び設備概要の整理表

- 削減対策の有無を確認する。　　　　　　　・・・点検表

- 削減対策ごとに個別事情を検討。　　　　　・・・（参考）削減対策事例集（業務部門）（別冊）

- 削減対策ごとの個別事業の整理表を作成。　・・・削減対策の選定チェックリスト

３　点検表及び削減対策メニュー集、削減対策事例集の活用フロー

＜活用フロー＞

点検表

削減対策

メニュー集

削減対策

事例集

現状把握、削減対策の選定

「基本対策」「目標対策」の区分

削減対策の効果の算定